Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ».

г. Новосибирск, ул. Дунаевского д. 16 офис 22

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Новодубровского Сельсовета Убинского района Новосибирской области Утверждено: Главой администрации Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области ______________________ ….. «_______»_________________2020г. |  | Разработчик: ООО«ПРОДВИЖЕНИЕ» _________________Ю. А. Кононова «_______»_________________2020г |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск  2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание

- Введение

- с. Новодубровское ул. Центральная (км 0+000 – км 2+200)

- с. Новодубровское пер. Центральный (км 0+000 – км 0+320)

- с. Новодубровское ул. Зеленая (км 0+000 – км 1+100)

- с. Новодубровское ул. Заводская (км 0+000 – км 0+700)

- с. Новодубровское ул. Широкая (км 0+000 – км 0+450)

- с. Новодубровское пер. Широкий (км 0+000 – км 0+450)

- Условные обозначения

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории  с. Новодубровское Убинского района Новосибирской области, выполнен  ООО «Продвижение» на основании договора №8/10 от 08.10.2018.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект  выполнен впервые и предназначен для устранения существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах дополнительных средств дорожной информации и дорожной разметки.  Дополнительно к нормативным требованиям, для более удобной работы с проектной документацией, дислокация выполнена с изображением  реальных символов дорожных знаков и их цветовой окраски.

Проект организации дорожного движения  соответствует  требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50970-11 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-11 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращателидорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52282-2019 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  ул. Центральная (км 0+000 – км 2+200)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 2+200

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+617 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+677 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+773 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+823 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+425 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+395 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+605 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+677 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+773 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,28 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 11 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,28 | 0+0 | требуется | 1 |  | слева |
| 12 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 2 |  | 0+650 | требуется | 2 | справа |  |
| 13 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 2 |  | 0+690 | требуется | 2 |  | слева |
| 14 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+717 | требуется | 1 | справа |  |
| 15 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+717 | требуется | 1 | справа |  |
| 16 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+723 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+723 | требуется | 1 |  | слева |
| 18 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+897 | требуется | 1 | справа |  |
| 19 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+897 | требуется | 1 | справа |  |
| 20 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+903 | требуется | 1 |  | слева |
| 21 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+903 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+677 | требуется | 1 | справа |  |
| 23 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+773 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 25 |  |  |

Ведомость наличия светофорных объектов

с. Новодубровское ул.Центральная

Протяженность участка –От 0+0 до 2+200

| №п/п | Адрес, км+м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Год установки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+717 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 0+723 |  | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Новодубровское ул.Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 2+200

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 2200 |  |
| 1 | 0+0 | 0+1000 | справа | Населенный пункт | 1000 |  |
| 2 | 1+0 | 1+1000 | справа | Населенный пункт | 1000 |  |
| 3 | 2+0 | 2+200 | справа | Населенный пункт | 200 |  |

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Новодубровское ул.Центральная

Протяженность участка – От 0+0 до 2+200

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Дата установки, г | Расположение | Тип | Высота, м | Материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого |  |  | 217 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+620 | 0+670 | 50 |  |  | слева | перила | 1,1 | Металл |
| 2 | 0+667 | 0+717 | 50 |  |  | справа | перила | 1,1 | Металл |
| 3 | 0+700 | 0+717 | 17 |  |  | слева | перила | 1,1 | Металл |
| 4 | 0+723 | 0+773 | 50 |  |  | слева | перила | 1,1 | Металл |
| 5 | 0+723 | 0+773 | 50 |  |  | справа | перила | 1,1 | Металл |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  переулок Центральный (км 0+000 – км 0+320)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское пер. Центральный

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+320

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+292 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  ул. Зеленая (км 0+000 – км 1+100)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское ул. Зеленая

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+100

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+300 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+325 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+72 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Новодубровское ул. Зеленая

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+100

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 330 |  |
| 1 | 0+0 | 0+330 | справа | Населенный пункт | 330 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  ул. Заводская (км 0+000 – км 0+700)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское ул. Заводская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+700

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+131 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+292 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+317 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Новодубровское ул. Заводская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+700

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 696 |  |
| 1 | 0+6 | 0+700 | справа | Населенный пункт | 696 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  ул. Широкая (км 0+000 – км 0+450)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское ул. Широкая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+450

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+105 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+155 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Новодубровское ул. Широкая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+450

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 450 |  |
| 1 | 0+0 | 0+450 | слева | Населенный пункт | 450 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

С. НОВОДУБРОВСКОЕ УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новодубровское  переулок Широкий (км 0+000 – км 0+450)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Новодубровское пер. Широкий

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+450

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+275 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+325 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |